비전 검사 S/W 인터페이스 사양

HD_AMR 자동화 S/W ↔ 비전 검사 S/W TCP 통신 프로토콜

Version 2 · 2026-08-19

# 목차

# 개요

자동화 S/W(HD_AMR)와 비전 검사 S/W 간 TCP 통신 프로토콜 사양이다. 검사 진행 결과 정보를 비전 S/W가 전달받아 고객사 엔터프라이즈 시스템으로 전달하는 인터페이스의 하위 규격이다.

원 사양서는 docs/비전 인터페이스_v2.xlsx 이며, 본 문서는 실제 구현(HD_AMR/HD_AMR/Communication/Vision/)을 기준으로 정리한 것이다.

# 1. 통신 개요

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 프로토콜 | TCP/IP (바이너리 프레임) |
| 자동화 S/W | TCP Client, 장치 ID 0x01 |
| 비전 S/W | TCP Server, 장치 ID 0x02 |
| 서버 주소(기본) | 10.10.100.201 : 8000 (appsettings.json → Vision 섹션) |
| 접속 정책 | 기동 시 상시 자동 접속, 실패 시 5초 주기 재시도 |
| 접속 타임아웃 | 5000 ms |
| Heartbeat 주기 | 5000 ms |
| 재연결(전송계층) | 3초 간격 × 최대 10회 |

설정 키는 VisionInterfaceSettings(ServerHost, Port, HeartbeatPeriodMs, ReconnectDelayMs, MaxReconnectAttempts)로 주입된다. 이 인터페이스는 서비스(VisionInterfaceService)로 싱글톤·호스티드 등록되어 페이지 이동과 무관하게 연결·로그 상태가 유지된다.

# 2. 프레임 구조

STX(1) | LENGTH(2,LE) | SEQ(1) | COMMAND(1) | FROM(1) | TO(1) | DATA(n) | CHECKSUM(1) | ETX(1)

| 필드 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| STX | 1 | 프레임 시작 0x02 |
| LENGTH | 2 | COMMAND + FROM + TO + DATA 바이트 수 (= 3 + DATA 길이), Little-Endian |
| SEQ | 1 | 송신마다 0~255 순환 증가 |
| COMMAND | 1 | 명령 코드 (3장) |
| FROM | 1 | 송신자 장치 ID |
| TO | 1 | 수신자 장치 ID |
| DATA | n | 명령별 페이로드 (최대 256바이트) |
| CHECKSUM | 1 | LENGTH(2바이트) ~ DATA 전체의 XOR (SEQ·COMMAND·FROM·TO 포함) |
| ETX | 1 | 프레임 끝 0x03 |

- 고정 오버헤드 9바이트, 전체 프레임 = 9 + DATA 길이.

- 체크섬은 전송 바이트(LE) 그대로 XOR 한다.

## 2.1 수신 파서 동작

- 바이트 스트림을 버퍼링하며 STX(0x02)를 탐색한다.

- LENGTH 범위 이탈, ETX 불일치, 체크섬 불일치 시 프레임을 폐기하고 STX 재탐색으로 재동기화한다. 체크섬 오류 프레임은 폐기하며 재전송을 요구하지 않는다.

# 3. 명령 코드 (COMMAND)

| 코드 | 명령 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HEARTBEAT | 양방향 | 5초 주기 생존 신호 |
| 0x02 | CAPTURE_REQ | 자동화 → 비전 | 촬영/검사 요청 |
| 0x03 | CAPTURE_RES | 비전 → 자동화 | 검사 결과 응답 |
| 0x04 | ERROR_NOTI | 비전 → 자동화 | 오류 통지 |

## 3.1 HEARTBEAT (0x01) DATA (20바이트)

| 오프셋 | 필드 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| [0-13] | 타임스탬프 | ASCII 14자 (yyyyMMddHHmmss) |
| [14-19] | 예약 | ASCII "000000" |

## 3.2 CAPTURE_REQ (0x02) DATA (15바이트)

| 오프셋 | 필드 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| [0] | Surface Type | 1B (4장) |
| [1-2] | Surface ID | UInt16 LE (5장) |
| [3-6] | PosX (mm) | Int32 LE |
| [7-10] | PosY (mm) | Int32 LE |
| [11-14] | 예약 | 0x00 |

## 3.3 CAPTURE_RES (0x03) DATA

| 오프셋 | 필드 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| [0-1] | 결과 코드 | UInt16 LE (6장) |

# 4. Surface Type

| 값 | 이름 |
| --- | --- |
| 0x00 | Flat |
| 0x01 | Corner |
| 0x02 | Corrugation |

# 5. Surface ID 정의

ID 0x01~0x0A, 모두 Flat 면이다.

| ID | 면 | U / V 축 방향 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 바닥 (Bottom) | U: 선수→선미, V: 좌현→우현 |
| 0x02 | 천장 (Top) | U: 선수→선미, V: 좌현→우현 |
| 0x03 | 좌현벽 (Port) | U: 선수→선미, V: 바닥→천장 |
| 0x04 | 우현벽 (Starboard) | U: 선수→선미, V: 바닥→천장 |
| 0x05 | 전벽 (Forward) | U: 좌현→우현, V: 바닥→천장 |
| 0x06 | 후벽 (Aft) | U: 좌현→우현, V: 바닥→천장 |
| 0x07 | 하부 좌현 챔퍼 | U: 선수→선미, V: 바닥→좌현벽 |
| 0x08 | 하부 우현 챔퍼 | U: 선수→선미, V: 바닥→우현벽 |
| 0x09 | 상부 좌현 챔퍼 | U: 선수→선미, V: 천장→좌현벽 |
| 0x0A | 상부 우현 챔퍼 | U: 선수→선미, V: 천장→우현벽 |

# 6. 결과 코드

| 코드 | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | SUCCESS | 성공 |
| 0x0001 | ERR_TIMEOUT | 타임아웃 |
| 0x0002 | ERR_CAMERA | 카메라 오류 |
| 0x0003 | ERR_POSITION | 위치 오류 |
| 0x0004 | ERR_SURFACE | 면 오류 |
| 0x0005 | ERR_BUSY | 사용 중 |
| 0x00FF | ERR_UNKNOWN | 알 수 없는 오류 |

# 7. 검사 시퀀스에서의 사용 흐름

검사 실행(InspectionRunStep)은 티칭된 경유점을 코봇으로 순회하며 각 점에서 다음을 수행한다.

- 경유점으로 코봇 이동 후 안정화 지연(SettleDelaySec) 대기.

- Surface Type 판정: |θ| ≥ 코로게이션 판정각이면 Corrugation, 아니면 Flat.

- CaptureReqPayload.Build(type, surfaceId, X, Z)로 CAPTURE_REQ 전송.

- 프로필의 DelaySec를 타임아웃으로 CAPTURE_RES / ERROR_NOTI 수신 대기.

- 결과 코드가 SUCCESS이면 OK 카운트, 아니면 실패로 기록(전송 여부·응답 여부·코드 로그).

응답 상관(correlation)은 SEQ 에코를 가정하지 않고, "직전에 보낸 요청 1건"과 매칭하는 단일 보류 슬롯 방식이다(검사는 한 점씩 순차로 대기하므로 단일 슬롯으로 충분).

# 8. 관련 소스

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| Communication/Vision/VisionProtocol.cs | 명령/장치/면/결과 코드, CAPTURE_REQ 페이로드 |
| Communication/Vision/VisionFrame.cs | 프레임 인코딩·체크섬 |
| Communication/Vision/VisionFrameParser.cs | 바이트 스트림 파서·재동기화 |
| Communication/Vision/VisionEngine.cs | 세션 엔진(전송·Heartbeat·캡처 상관·로그) |
| Communication/Vision/VisionTcpClientTransport.cs | TCP 클라이언트 전송·재연결 |
| Communication/Vision/VisionInterfaceSettings.cs | 설정 바인딩 |
| Service/VisionInterfaceService.cs | 호스티드 서비스(상시 접속) |
| Service/Sequence/Steps/InspectionRunStep.cs | 검사 시퀀스에서의 캡처 요청 |
| HD_AMR.Web/Components/Pages/VisionInterface.razor | 수동 연결·프레임 송수신 UI |