비전 검사 S/W 인터페이스 사양

HD_AMR 자동화 S/W ↔ 비전 검사 S/W  TCP 통신 프로토콜

ACS TASK 상관(Run ID · Task ID) 연동 반영

Version 3 (Rev. from v2) · 2026-08-19

# 목차

# 0. 개정 요약 (v2 → v3)

변경 배경: 고객사 엔터프라이즈 시스템이 비전 검사 S/W로부터 받은 검사 결과를 HD_ACS의 TASK 진행 현황과 매칭하기 위해, 검사 요청·응답에 ACS의 상관 식별자(Run ID·Task ID)가 필요하다.

핵심 변경: CAPTURE_REQ / CAPTURE_RES / ERROR_NOTI 페이로드에 Run ID·Task ID·Job Reference 필드를 추가한다. 비전 S/W는 응답·통지에서 이 식별자를 그대로 에코하여, 자신이 엔터프라이즈로 전달하는 검사 결과에 함께 실어야 한다.

| 항목 | v2 (기존) | v3 (변경) |
| --- | --- | --- |
| CAPTURE_REQ DATA | 15바이트 (면·위치만) | 115바이트 (Run/Task/Job + 면·위치) |
| CAPTURE_RES DATA | 2바이트 (결과 코드) | 74바이트 (Run/Task 에코 + 결과 코드) |
| ERROR_NOTI DATA | (미정의) | 74바이트 (Run/Task 에코 + 오류 코드) |
| 프레임 구조 | 변경 없음 | 변경 없음 (DATA 내용만 확장) |
| 명령 코드 | 변경 없음 | 변경 없음 |
| 상관(correlation) | SEQ 직전요청 매칭 | Run ID+Task ID 명시 매칭(권장) |

⚠ 호환성: 페이로드 크기·레이아웃이 바뀌는 비호환 변경이다. HD_AMR과 비전 S/W는 동시에 v3로 갱신해야 한다. §9의 버전 협상/전환 지침 참조.

# 1. 통신 개요

자동화 S/W(HD_AMR) ↔ 비전 검사 S/W 간 TCP 통신 프로토콜 사양이다. 통신 계층(주소·Heartbeat·재연결·프레임)은 v2와 동일하며, 본 개정은 DATA 페이로드에 한정된다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 프로토콜 | TCP/IP (바이너리 프레임) |
| 자동화 S/W | TCP Client, 장치 ID 0x01 |
| 비전 S/W | TCP Server, 장치 ID 0x02 |
| 서버 주소(기본) | 10.10.100.201 : 8000 (appsettings.json → Vision) |
| 접속 정책 | 기동 시 상시 자동 접속, 실패 시 5초 주기 재시도 |
| 접속 타임아웃 | 5000 ms |
| Heartbeat 주기 | 5000 ms |
| 재연결(전송계층) | 3초 간격 × 최대 10회 |

# 2. 프레임 구조 (변경 없음)

STX(1) │ LENGTH(2,LE) │ SEQ(1) │ COMMAND(1) │ FROM(1) │ TO(1) │ DATA(n) │ CHECKSUM(1) │ ETX(1)

| 필드 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| STX | 1 | 프레임 시작 0x02 |
| LENGTH | 2 | COMMAND + FROM + TO + DATA 바이트 수 (= 3 + DATA 길이), Little-Endian |
| SEQ | 1 | 송신마다 0~255 순환 증가 |
| COMMAND | 1 | 명령 코드 (§3) |
| FROM | 1 | 송신자 장치 ID |
| TO | 1 | 수신자 장치 ID |
| DATA | n | 명령별 페이로드 (최대 256바이트) |
| CHECKSUM | 1 | LENGTH(2바이트) ~ DATA 전체의 XOR |
| ETX | 1 | 프레임 끝 0x03 |

DATA 최대 256바이트 이내로 v3 페이로드(최대 115바이트)는 여유롭게 수용된다. 수신 파서(재동기화·체크섬 폐기) 동작도 v2와 동일하다.

# 3. 명령 코드 (COMMAND) — 코드 변경 없음

| 코드 | 명령 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HEARTBEAT | 양방향 | 5초 주기 생존 신호 |
| 0x02 | CAPTURE_REQ | 자동화 → 비전 | 촬영/검사 요청 (페이로드 확장) |
| 0x03 | CAPTURE_RES | 비전 → 자동화 | 검사 결과 응답 (페이로드 확장) |
| 0x04 | ERROR_NOTI | 비전 → 자동화 | 오류 통지 (페이로드 정의) |

# 4. 상관 식별자 (신규)

엔터프라이즈 매칭을 위해 v3에서 도입되는 공통 식별자. 모든 값은 HD_ACS가 발급하며, HD_AMR은 ACS 작업지시(VDA 5050 actionParameters)에서 받아 CAPTURE_REQ에 실어 비전으로 전달한다.

| 필드 | 형식 | 의미 / 출처 |
| --- | --- | --- |
| Run ID | ASCII 36 | ACS 실행(ScenarioRun) 식별자(GUID). 검사 세션 1회. |
| Task ID | ASCII 36 | ACS 검사 TASK(InspectionTask) 식별자(GUID). 진행률·결과 매칭 키. |
| Job Reference | ASCII 32 | 사람이 읽는 작업 식별자(예: JOB-CT1-L2-W03-S07-2). null(0x00) 패딩, 미사용 시 전부 0x00. |

GUID 표기(중요): Run ID·Task ID는 엔디안 모호성을 없애기 위해 36자 ASCII 정규형(canonical, 소문자, 하이픈 포함)으로 전송한다. 예: 8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2. 바이너리 16바이트 표현은 사용하지 않는다.

매칭 규칙: 엔터프라이즈는 (Run ID, Task ID) 쌍으로 ACS의 검사 결과(inspection_result)·진행률(GET /api/runs/{runId}/progress)과 1:1 매칭한다. Job Reference는 사람이 읽는 보조 키다.

# 5. CAPTURE_REQ (0x02) DATA — 115바이트

변경   Run/Task/Job 식별자를 선두에 추가하고, 기존 면·위치 필드를 뒤로 이동.

| 오프셋 | 필드 | 형식 / 설명 |
| --- | --- | --- |
| [0-35] | Run ID | ASCII 36 (canonical GUID) |
| [36-71] | Task ID | ASCII 36 (canonical GUID) |
| [72-103] | Job Reference | ASCII 32, null 패딩 |
| [104] | Surface Type | 1B (§6) |
| [105-106] | Surface ID | UInt16 LE (§7) |
| [107-110] | PosX (mm) | Int32 LE |
| [111-114] | PosY (mm) | Int32 LE |

총 115바이트. LENGTH = 3 + 115 = 118 (0x0076). HD_AMR 측 CaptureReqPayload.Build 시그니처가 runId·taskId·jobRef를 받도록 확장된다.

# 6. CAPTURE_RES (0x03) DATA — 74바이트

변경   결과 코드 앞에 Run ID·Task ID 에코를 추가.

| 오프셋 | 필드 | 형식 / 설명 |
| --- | --- | --- |
| [0-35] | Run ID | ASCII 36 — 요청 값 그대로 에코 |
| [36-71] | Task ID | ASCII 36 — 요청 값 그대로 에코 |
| [72-73] | 결과 코드 | UInt16 LE (§8) |

비전 S/W는 반드시 요청의 Run ID·Task ID를 변경 없이 에코한다. 이 값이 엔터프라이즈로 전달되는 결과 레코드의 상관 키가 된다.

# 7. ERROR_NOTI (0x04) DATA — 74바이트

신규 정의   오류 통지도 동일 식별자로 상관 가능하게 정의.

| 오프셋 | 필드 | 형식 / 설명 |
| --- | --- | --- |
| [0-35] | Run ID | ASCII 36 — 대상 요청의 값 에코(없으면 0x00 패딩) |
| [36-71] | Task ID | ASCII 36 — 대상 요청의 값 에코(없으면 0x00 패딩) |
| [72-73] | 오류 코드 | UInt16 LE (§8, SUCCESS 외) |

# 8. HEARTBEAT (0x01) DATA (변경 없음, 20바이트)

| 오프셋 | 필드 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| [0-13] | 타임스탬프 | ASCII 14자 (yyyyMMddHHmmss) |
| [14-19] | 예약 | ASCII "000000" |

# 9. Surface Type · Surface ID · 결과 코드 (변경 없음)

## 9.1 Surface Type

| 값 | 이름 |
| --- | --- |
| 0x00 | Flat |
| 0x01 | Corner |
| 0x02 | Corrugation |

## 9.2 Surface ID (0x01~0x0A, 모두 Flat)

| ID | 면 | U / V 축 방향 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 바닥 (Bottom) | U: 선수→선미, V: 좌현→우현 |
| 0x02 | 천장 (Top) | U: 선수→선미, V: 좌현→우현 |
| 0x03 | 좌현벽 (Port) | U: 선수→선미, V: 바닥→천장 |
| 0x04 | 우현벽 (Starboard) | U: 선수→선미, V: 바닥→천장 |
| 0x05 | 전벽 (Forward) | U: 좌현→우현, V: 바닥→천장 |
| 0x06 | 후벽 (Aft) | U: 좌현→우현, V: 바닥→천장 |
| 0x07 | 하부 좌현 챔퍼 | U: 선수→선미, V: 바닥→좌현벽 |
| 0x08 | 하부 우현 챔퍼 | U: 선수→선미, V: 바닥→우현벽 |
| 0x09 | 상부 좌현 챔퍼 | U: 선수→선미, V: 천장→좌현벽 |
| 0x0A | 상부 우현 챔퍼 | U: 선수→선미, V: 천장→우현벽 |

## 9.3 결과 코드

| 코드 | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | SUCCESS | 성공 |
| 0x0001 | ERR_TIMEOUT | 타임아웃 |
| 0x0002 | ERR_CAMERA | 카메라 오류 |
| 0x0003 | ERR_POSITION | 위치 오류 |
| 0x0004 | ERR_SURFACE | 면 오류 |
| 0x0005 | ERR_BUSY | 사용 중 |
| 0x00FF | ERR_UNKNOWN | 알 수 없는 오류 |

# 10. 상관(Correlation) 데이터 흐름

Run ID·Task ID가 시스템을 관통해 엔터프라이즈 매칭까지 이어지는 경로.

① HD_ACS         : Run/Task 계획, Run ID·Task ID(GUID) 발급
                       │  (VDA 5050 actionParameters: runId, taskId, jobRef)
                       ▼
② HD_AMR         : 작업지시 수신 → CAPTURE_REQ(Run ID·Task ID·Job Ref + 면·위치) 전송
                       │
                       ▼
③ 비전 검사 S/W  : 검사 수행 → CAPTURE_RES(Run ID·Task ID 에코 + 결과 코드)
                       │  (검사 결과 + Run ID·Task ID 를 엔터프라이즈로 전달)
                       ▼
④ Enterprise     : (Run ID, Task ID)로 ACS 진행률/결과 매칭
                       GET /api/runs/{runId}/progress
                       inspection_result(taskId) 대조

전제: ②가 성립하려면 HD_ACS가 로봇 작업지시(VDA 5050 action)에 runId·taskId·jobRef를 포함해야 한다. 이는 ACS 측 payload 확장으로 처리한다(본 인터페이스 범위 밖, 연동 시 함께 반영).

# 11. 버전 전환 및 호환성

- 동시 전환: 페이로드 레이아웃이 바뀌므로 HD_AMR·비전 S/W를 함께 v3로 배포한다. 혼용 시 파싱 실패(길이 불일치).

- 버전 식별(권장): 접속 직후 첫 HEARTBEAT의 예약 필드 또는 신규 협상 절차로 프로토콜 버전을 교환하는 방안을 후속 협의한다.

- 에코 무결성: 비전 S/W는 Run ID·Task ID를 절대 변형하지 않는다(대소문자·하이픈 포함 그대로). 매칭 실패의 주원인이 된다.

- 미지정 값: Job Reference 미사용 시 32바이트 전부 0x00. ERROR_NOTI에서 대상 요청이 특정되지 않으면 Run/Task ID를 0x00 패딩.

# 12. 관련 소스 (HD_AMR)

| 파일 | 역할 / v3 영향 |
| --- | --- |
| Communication/Vision/VisionProtocol.cs | CAPTURE_REQ/RES 페이로드 — Run/Task/Job 필드 추가 |
| Communication/Vision/VisionFrame.cs | 프레임 인코딩·체크섬 (변경 없음) |
| Communication/Vision/VisionFrameParser.cs | 파서·재동기화 (변경 없음) |
| Communication/Vision/VisionEngine.cs | 캡처 상관 — Run/Task ID 기반 매칭 반영 가능 |
| Communication/Vision/VisionTcpClientTransport.cs | TCP 전송·재연결 (변경 없음) |
| Service/Sequence/Steps/InspectionRunStep.cs | CAPTURE_REQ 생성 시 runId·taskId·jobRef 주입 |
| HD_AMR.Web/Components/Pages/VisionInterface.razor | 수동 연결·프레임 송수신 UI |

본 문서는 v3 개정안(Draft)이며, ACS 작업지시 payload 확장·버전 협상 절차 확정 시 개정된다.